建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：芷江县炉渣资源化综合再利用项目

建设单位（盖章）：深耀环境科技（怀化）有限公司

编制日期：  2024年9月

中华人民共和国生态环境

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表	53

建设项目污染物排放量汇总表	53

附图	54

附图1：项目地理位置图	54

附图2：环保目标分布图（大气）	55

附图3：环境保护目标图（地表水）	56

附图4：项目平面布置图	57

附件	58

附件1：环评委托书	58

附件2：营业执照	59

附件3：炉渣处理协议	60

附件4：项目备案证明	67

附件5：项目用地手续	69

附件6：监测报告	93

附件7：专家评审意见及签到表	98

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 芷江县炉渣资源化综合再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人 | 龙少海 | 联系方式 | 13922338939 |
| 建设地点 | 芷江侗族自治县水宽乡庆湾村瓦盖桥组 |  |  |
| 地理坐标 | （E：109度84分41.85153秒，N：27度49分5.14560秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和 碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-85.非金属废料和碎屑加工处理 422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芷江侗族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 芷发改备【2024】66号 |
| 总投资（万元） | 4800 | 环保投资（万元） | 90.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.88 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18129 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策和行业发展规划符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024 年版）》，本项目为生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目，属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利 用—3、城镇污水垃圾处理：城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村 生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用 工程”。不列入《市场准入负面清单（2022 年版）》，不列入《环境保护综合名 录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品名录，不列入《墙体材料行业结 构调整指导目录（2016 年本）》限制类、淘汰类目录，不列入《建材行业淘 汰落后产能指导目录（2019 版）》淘汰目录，本项目的建设符合国家和地方 产业政策。 2、“三线一单”符合性 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县水宽乡，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态红线区范围，本项目不触及生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）表 1 中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 本项目产生的生产废水和初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产，不外排。员工生活污水经化粪池处理后用作农肥和绿化，不外排；项目各项生产固废均能得到处置，生活垃圾定点堆存，并清运至垃圾站由水宽乡环卫部门统一清运处置，固体废物分类收集、处置不会造成二次污染；高噪声设备通过基础减振、隔声处置，对周围环境影响小。因此，项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 ①能源利用上线 本项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。 ②水资源利用上线 本项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；本项目用水采用自来水，为地表水资源，不涉及地下水、生态用水要求，项目用水能得到满足，也不达到水资源利用上线。 ③土地资源利用上线目标 本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县水宽乡，主要用地为环卫用地，项目属于垃圾焚烧发电炉渣综合利用，可实现土地资源有序利用与有效保护，未达到土地资源利用上线。 综上，本项目满足资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县水宽乡，根据根据《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产 业园区除外）生态环境准入清单》怀政发〔2020〕6 号文件要求，可知本项目属于国家级重点生态功能区。管控单元编码为ZH43122830003，具体分析见表1-1。 表1-1 与三线一单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; 项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县水宽乡，拟建地为环卫用地，不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。对照《生态保护红线划定技术指南》，本项目不涉及生态保护红线; 符合. 污染物排放管控; 全面推进农村环境综合整治，重点实施农村污水、生活垃圾处理、畜禽养殖污染防治项目，改善农村脏、乱、差的状况。; 本项目为垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，与环境问题排查整治相符; 符合. 环境风险防控; 按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目将制定环境应急预案; 符合. 符合资源开发效率要求; 构建农村现代能源体系。在农村地区推广太阳能热水器、太阳能路灯和小型光伏发电。推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; 本项目仅使用电能，为清洁能源; 符合. 综上所述，本项目与芷江侗族自治县“三线一单”管控要求和生态环境准入要求的相符。 3、平面布局合理性分析 本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县水宽乡，总占地面积约为18129m2。项目厂区平面布置见附图。项目建设内容主要包括原料渣堆放仓库车间、炉渣加工生产车间、环保砂堆场车间、制砖生产车间、成品砖养护场、综合楼及环保等配套设施等。 本项目生产厂房内部布置按照生产的工艺顺序进行布置。单位根据产品生产加工工艺流程及设备产噪特点，合理布置车间内各工序位置，利用厂内距离衰减减轻对项目外环境的影响，能够做到厂界噪声达标。本项目平面布局合理。 综上所述，项目选址符合规划要求，平面布局合理，符合环境功能区划，与周围环境相容，满足“三线一单”要求。因此，该项目选址是可行的。 4、选址合理性分析 本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县水宽乡，项目所在地周边环境敏感目标较少，受影响的人群数量较少。且本项目所在地交通便利，环境优美，当地经济发展，促进资源合理再利用。在落实本报告提出的各项污染防治措施后，本项目产生的污染物对周边环境影响较小。 本项目周围环境没有对本项目建设的制约因素，项目建设与周围环境具有较高的相容性。项目的建设不会改变当地环境功能；项目区周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内，项目选址合理。 5、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 规划要求：①实施生态环境分区管控。落实湖南省、怀化“三线一单"生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理，加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。加强“三线一单”与市域国土空间规划等的衔接，将“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为全。市资源开发、产业布局和结构调整、城乡建设。重大项目选址等重要依据，制定的具体管控单元的生态环境管控要求作为推动产业准入清单在具体区域、产业园区和单元落地的支撑和细化。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享和动态更新，为生态环境管理、监测、执法和环评审批提供科学参考和技术支撑。本项目将严格落实怀化市“三线一单"生态环境分区管控要求。 ②严格建设项目环评准入。加强源头把控，严格建设项目环境影响评价审批，严格环境准入。新建、改建、扩建项目必须符合国家和省、市产业政策、生态保护、总量控制和达标排放要求，综合考虑经济发展和环境承载能力，对不符合相关规划、产业政策、环境功能区划、总量控制和达标排放要求的建设项目坚决不予审批。严把重大建设项目环境影响评价准入关口新增污染物排放量要落实削减措施，严格控新增污染物排放。开展怀化市环评与排污许可监管三年行动，深入推进环评文本技术复核。本项目严格落实建设项目环评准入，项目正在编制环境影响报告表。 ③严格实施排污许可制度。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新，推动工业固体废物、土攘环境要素全覆盖，探索将碳排放纳入排污许可管理内容，严格落实以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度和主要污染物减排约束制度。强化排污许可日常监管和执法监管，推动排污许可与生态环境执法、环境监测、总量控制、环境影响评价等制度的有效衔接，落 实排污许可“一证式”管理，依托排污许可实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。推进排污许可平台与环境影响评价信息平台、全国污染源监测信息管理平台等各类固定污染源环境管理信息的整合共享，提升以“排污许可制”为核心的固定污染源监管制度体系现代化管理水平。探索建立排污许可证后监管模式，提高监管效能，降低监管成本。 本项目属于垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，不属于“两高”企业。企业后续按规定办理排污许可手续。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 随着经济快速发展和人民生活水平的提高，城市生活垃圾问题日益严峻，为 避免即将到来的垃圾围城困境，保护城市生活环境，湖南现代环境科技股份有限公司投资建设和运营怀化市生活垃圾焚烧发电项目，项目位于芷江县水宽乡庆湾村，建设规模1200吨/日，年处理垃圾43.8万吨，于2024年5月27日开始投运，统筹处理怀化市以鹤城区为主的9个县市区的生活垃圾。每吨垃圾焚烧约产生 20%的炉渣，约产生10万吨/年焚烧炉渣，为对焚烧产生的炉渣进行综合利用，因此，深耀环境科技（怀化）有限公司承包发电厂炉渣处理（详见附件 3），不涉及飞灰的处置，在芷江侗族自治县水宽乡庆湾村瓦盖桥组建设“芷江县炉渣资源化综合再利用项目”，本项目为怀化市生活垃圾焚烧发电项目的配套工程，可实现炉渣的回收利用。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订），本项目属于《建设环境影响评价分类管理名录》（2021年版本）中的“三十九、废弃资源综合利用业 42-85. 非金属废料和碎屑加工处理 422”，应编制环境影响报告表。深耀环境科技（怀化）有限公司委托长沙铭晏环境评估有限公司承担该项目的环境影响评价工作；长沙铭晏环境评估有限公司组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、项目工程概况 芷江县炉渣资源化综合再利用项目位于芷江侗族自治县水宽乡庆湾村瓦盖桥组，占地面积18129 m2，建筑面积19455.38m2，年处理20万吨炉渣，生产产品为水泥砖7400万块/年。 项目详细建设内容如下： 表2-1项目主要建设内容一览表 工程类型; 项目; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 炉渣加工车间（1#厂房中，1层封闭式钢结构厂房）; 占地面积为1749m2，作为炉渣综合利用的设备生产线安装区域，用于原料破碎、分选、处理; 新建. 制砖生产车间（1#厂房南，1层封闭式钢构结构厂房）; 占地面积为406m2，作为环保砖材生产车间和暂时存放. 辅助工程; 综合楼; 厂区东南侧建设综合楼3层砖混结构，占地面积为489.24m2，职工食堂设在综合楼楼1楼; 新建. 储运工程; 原料仓库; 1层，封闭式钢结构厂房，占地1766.49m2，位于厂区厂房北部; 新建. 环保砂仓库; 1层，封闭式钢结构厂房钢结构，占地1766.49m2，位于厂区厂房南部; 新建. 成品区; 位于项目用地西南侧，占地1800m2，露天堆场，场地全部硬化，并布设相应的废水收集沟，用于环保砖养护; 新建. 公用工程; 给水; 拟建项目生活用水由垃圾焚烧发电厂水管网供应 生产用水由水库水供应; 新建. 供电; 来源于当地工业用电，配套一座配电房，位于厂房东南侧; 新建. 排水; 实行雨污分流，生活污水排入厂区旱厕，由周围农户定期外运施肥；生产废水、初期雨水经沉淀后回用于生产。; 利用现有+新建. 环保 工程; 废水; 生活污水; 化粪池（12m3）位于综合楼东侧; 新建. 生产废水; 全厂生产车间及道路全部硬化，并配套完善的生产废水收集沟；在炉渣加工车间配套建设1套循环水处理系统；（包括沉淀池60m3+沉淀筒仓380m3+清水筒仓471m3）处理生产废水，并配套建设4台板框压滤机处理污泥; 新建. 初期雨水; 沉淀池60m3; 新建. 废气; 有组织排放; ①制砖设备投加水泥搅拌过程产生的废气经集气效率≥90%集气罩收集，引至除尘效率≥99%布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒DA001排放； ②水泥罐仓顶端排气口接入自带仓顶除尘器（除尘效率≥99%）处理后15m排气筒DA002排放；; 新建，厂房全封闭并安装喷雾设施. 无组织排放; ①本项目原料炉渣的含水率在30%，且厂房为封闭式场所，原料仓设置喷淋设施 ②除制砖外项目工艺全过程均在含水环境中进行；粉尘量较低. 噪声; 用隔音、减震设施控制在符合规定范围内; 本项目选用低噪设备，安装减振设施，封闭门窗. 固废; 危险废物; 废机油、废润滑油等; 日常保养交予第三方服务公司，产生的废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走. 一般固体废物; 跳汰浮选收集的废金属（铝、不锈钢）、磁选收集的金属（铁等）; 在生产车间建设一间固废暂存场（100m2）收集后外售. 双滚笼筛、摇床机选收集的未能燃尽的布屑、木屑、塑料经收集后，暂存一般固废堆场，定期返回电厂重新焚烧处理. 除尘器粉尘全部回用于生产; /. 生活垃圾垃圾桶; 交环卫部门处理. 3、产品方案 本项目产品为水泥砖，产品方案详见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品方案; 产能; 规格; 备注. 1; 水泥砖; 11万m3/a; 规格：实心砖240mm×115mm×53mm; 环保砖产品折合19816t/a，实心砖密度（2040kg/m3） 折合标准砖约7400万块. 备注：本项目处理的炉渣可用于制砖可作为成品砂外售；本项目年回收副产品废金属 3600 吨。 经建设单位确认，回收废金属暂时无法确定是否能够满足符合国家、地方制定或行业通 行的被替代原料生产的产品质量标准，因此暂时不按相应的产品管理，因此本表不罗列。. 4 、物料平衡 按照厂区综合规划及设备布置，结合本项目分期建设等综合原因，现阶段本项目产能定为：年产水泥砖 7400万块。项目水泥砖物料平衡表见表 2-3。 表2-3 免烧砖物料平衡表 投入; 产出. 原料名称; 投入量 t/a; 名称; 产出量 t/a; 去向. 垃圾焚烧炉渣; 200000; 水泥砖; 198916.5692; 作为产品外售. 水泥; 3000; 未燃尽废物、废金属; 3600; 外售综合利用. 不合格砖; 400; 回用. 除尘器收集的粉尘; 79.67; 回用. 排放粉尘; 3.7608; 外环境. 合计; 203000; 合计; 203000. 5、主要生产设备 本项目主要设备如下。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途. 一、物料称重及输送系统. 1; 地磅; 100t; 1台; 称重. 2; 装载机; 5T; 2台; 装物料. 3; 环保自卸车; 载重30吨; 2台; 运输炉渣. 4; 桥式起重机; 10t; 2台; 运输物料. 二、物料破碎及分选系统. 5; 叉车; 3.5吨; 2辆; 制砖. 6; 料斗; 3m*4m; 2个; 炉渣原料接收. 7; 推料机; K2-600型; 2台; 炉渣送料. 8; 滚笼筛; φ1.5×3.8m; 1个; 初步分选炉渣. 9; 破碎机; φ800mm; 3台; 原料破碎. 10; 振动脱水筛; 2.4×5; 3个; 脱水. 11; 全磁滚筒磁选机; φ320×950; 2台; 回收金属铁. 12; 湿式磁选机; φ500*1200; 4台; 回收金属铁. 13; 破碎机; 1000型; 2台; 废铁破碎清洗回收. 14; 一级锯齿波跳汰机; 1500×1500mm; 8台; 金属分选. 15; 球磨机; Φ1200*3000; 2台; 回收粗骨料的粉碎. 16; 滚笼筛; φ1.1×6m，孔径10mm-12mm; 2台; 筛粗细环保砖骨料. 17; 螺旋机; 1400*9000; 3台; 砂水，轻物质分离. 18; 鄂式破碎机; PE500*7500; 2台; 破碎大于400mm物料. 19; 辊式液压制砂机; 2PGT800*600; 2台; 大于40mm物料制砂. 20; 6-s摇床; 90格，水流量10m3/h; 3台; 金属分选、杂质分离. 21; 6-s摇床; 60格，水流量10m3/h; 3台; 金属分选、杂质分分离. 22; 振动脱水筛; 2.4m×6m; 2台; 环保砂骨料脱水. 23; 涡电流分选机; 100型，150型; 6台; 有色金属回收. 24; 色选机; 100型，150型; 5台; 玻璃回收. 25; 碎料机; 800型; 2台; 砖原料破碎. 26; 悬挂除铁器; 150mm× 2100mm3000GS; 6台; 摇床上面吸铁粉. 27; 旋流器; XF-500; 4台; 用于细砂收集. 28; 板框压滤机; 400型; 5套; 污水过滤循环使用. 29; 输送带; φ800mm; 30套; 输送炉渣环保砖骨料. 30; 电力柜; --; 2套; 电力系统2套. 31; 手推斗车; 600mm×800mm; 20台; 运输杂质. 32; 喷淋系统; --; 1套; 用于车间湿润防尘. 33; 立式破碎机; 1750; 2台; 用于粗砂破碎. 34; 上吸式磁选机; 800×1010; 1台; 回收金属铁. 35; 震动给料器; 100型; 3台; 原料输送. 36; 悬挂式电磁选机; 800-5000GC; 1台; 回收金属铁. 37; 圆锥式破碎机; /; 1台; 原料破碎. 38; 冲击式破碎机; /; 1台; 原料破碎. 39; 旋回式破碎机; /; 1台; 原料破碎. 40; 反击式破碎机; PF1518; 1台; 原料破碎. 41; 提升机; 700*700*500; 2台; 物料提升输送. 42; PLC中控系统; /; 1套; 生产控制. 三、制砖系统. 43; YXQ5-15全自动制砖成型机; --; 1台; 制砖成型机. 44; 350式搅拌机; --; 1台; 搅拌骨料. 45; PL1200配料机; --; 1台; 骨料配料. 46; 自动供板机; --; 1台; 自动输送托板. 47; 水泥称; --; 1台; 水泥称重定量. 48; 螺旋管; --; 1台; 输送水泥. 49; 集控电控柜; --; 1台; 集控搅拌配料系统. 50; 托板; --; 1500个; 砖成型托盘. 51; 叉车; --; 1辆; 运输托板及成垛成型砖. 52; 铲车; --; 1辆; 原材料上料. 53; 制砖车间水泥罐; 储罐直径D=3m，高度H=6m，灌顶距地面13.5m、排气筒1.5m; 1个; 储存水泥. 三、环保系统. 54; 布袋除尘器; --; 1套; 水泥搅拌废气. 55; 仓顶除尘器; --; 1套; 安装于水泥罐顶，敞开式. 56; 压滤机水泵（合金）; 流量200扬程40; 4个; 与板框压滤机配套使用. 57; 沙机水水泵（合金）; 流量150扬程40; 3个; 与破碎机配套使用. 58; 细沙跳汰机水泵(清水）; 流量80扬程30; 2个; 与跳汰机配套使用. 59; 跳汰机水水泵（清水）; 流量250扬程30; 3个; 与跳汰机配套使用. 60; 旋流器水泵（合金）; 流量200扬程15; 2个; 与旋流器配套使用. 61; 集水池水泵（合金）; 流量80扬程24; 2个; 回收地面水沟水、初期雨水. 62; 摇床尾收集水泵（合金）; 流量80扬程15; 2个; 用于摇床水收集. 63; 摇床水泵（清水）; 流量45扬程24; 4个; 与摇床配套使用. 64; 清洁水泵（清水）; 流量90扬程20; 2个; 用于车间地面清扫使用. 65; 沉淀处理系统; 3个沉淀池，尺寸为2500mm*2500mm*2200mm; 3个; 沉淀池（60m3）. 66; 沉淀筒仓; 半径尺寸为5000mm高6500mm; 1个; 沉淀筒仓（380m3）. 67; 清水筒仓; 半径尺寸为5000mm高6500mm; 1个; 清水筒仓（471m3）. 6、主要原辅料 本项目主要原辅料用量如下： 表2-5 本项目主要原辅料一览表 序号; 类别; 名称; 年需求量; 最大贮 存量; 备注. 1; 原材料; 炉渣; 20万t/a; 5500t; 生活垃圾焚烧发电厂提供（不含飞灰）. 2; 辅料; 水泥; 0.3万t/a; 30t; 储存于水泥储罐，储罐直径D=3m,高度H=6m（仓顶距地面13.5m、排气筒1.5m）. 3; 能源; 电; 93万kWh/a; --; 引自当地工业用电网. 水; 15507m3/a; --; 引自电厂供水. 机油; 0.6t/a; 0.6t; 用于设备维护保养、存放于仓库内，最大存储量为0.6t. 原辅材料理化性质： 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬 化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山 灰水泥很相似，用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含 盐水的侵蚀。长期以来，它作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等 工程。一般土木建筑工程通常采用通用水泥，通用水泥主要是指：《通用硅酸盐水泥》（GB175- 2007）规定的六大类水泥，即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅 酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。 机油：淡黄色液态物质，闪点：120-340℃，沸点：-252.8℃，相对密度（水=1）：0.85，溶于苯、乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂，危险特性：可燃液体，火灾危险特性为丙B类，遇明火、高温可燃，燃烧分解产物为CO、CO2等有毒有害气体。 原料生活垃圾焚烧炉炉渣理化性质如下： 表 2-6 生活垃圾焚烧炉渣理化性质一览表 项目; 诠释. 主要组成; 包括无法燃烧的金属块、玻璃、陶瓷和砖头、石块、砂土等，此外还含有 金属氧化物和未完全燃烧的木质素〈来自纸皮、木片（块）〉塑胶（来自 塑料和人造纤维等）等有机物. 物理性质; 浅灰色，随着含炭量的增加颜色变深；粒度分布范围较大，粒径在几微米 到十几厘米不等. 气味; 新型焚烧炉产生的炉渣二噁英浓度低于0.5mg/g ，不会在炉渣利用时对人体 健康造成危害. 材料特点; 含水率约 30%，密度约 1250kg/m3；使用饱和硫酸钠溶液，连续 5 次循环浸 泡和烘干炉渣后，炉渣质量损失约 4.31% ，炉渣的坚固性可达到制造水泥 砖的要求. 炉渣中可能含有 Pb、Cr、Cd、As 等有害元素，类比上海浦东新区垃圾焚烧发电厂炉渣用我国标准浸出方法（HJ557-2010 水平振荡法）和美国 TCLP 浸出方法所得的炉渣浸出毒性可见（下表 2-7），炉渣的重金属浸出浓度低于重金属浸出浓度鉴别标准限值。 表2-7 炉渣浸出毒性 重金属; 水平振荡法浸出程序（mg/L）; TCLP 浸出程序（mg/L）. 炉渣浸出液; 标准限值; 炉渣浸出液; 标准限值. As; 0.0016; 1.5; 0.006; 5. Cd; 0.021; 0.3; 0.080; 1. Cr; 0.030; 10; 0.073; 5. Cu; 0.113; 50; 1.155; -. Hg; 0.00169; 0.05; 未检出; 0.2. Ni; 0.093; 10; 0.453; -. Pb; 0.343; 3; 1.54; 5. Zn; 0.125; 50; 22.6; -. 生活垃圾组成具有一致性或相似性，本项目厂内炉渣为垃圾焚烧发电产生，与上海浦东新区垃圾焚烧发电厂炉渣来源一致，因此具备可里类比性。 对照《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.3-2007）、《国家危险废物名录》（2021 年）中第六条“经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物”综合认定本项目利用的生活垃圾焚烧炉渣不属于危险废物，为一般固废，且本项目炉渣粗渣堆放场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相应标准建设。 6、公用工程 （1）给水 本项目生活用水和生产用水由垃圾焚烧发电厂水管网供给，依据项目用水状况，项目用水主要为员工生活用水、制砖搅拌用水、喷淋雾化设施用水、地面冲洗用水。 ①生活用水： 项目员工共19人，年生产时间为300天，依据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），用水量以140L/人·d计，则项目用水量为2.66m3/d；798m3/a。 ②炉渣预处理洗筛用水： 本项目破碎、磁选以及筛分均需添加水，此部分水最终进入沉淀池，经三级沉淀后 循环用于炉渣预处理，定期补充损耗量。根据建设单位提供的工艺数据，炉渣预处理生产线洗筛用水量按照30m3/t进行补充，因此炉渣预处理线洗筛总用水量为9000m3/a，蒸发、飞溅、风吹等损耗约为总用水量的2%，则循环水量为8820m3/a。 ③制砖搅拌用水： 本项目制砖搅拌工序需要加水搅拌，本项目年产水泥砖约7400万块，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）机制砖用水定额通用值为3.2m3/万块，则本项目制砖搅拌用水量约23680m3/a（78.93m3/d）；该部分用水均自然蒸发，不产生外排废水。 ④喷淋雾化设施用水 本项目车间内及堆场设置喷淋雾化措施，用水量约6m3/d（1800m3/a）该部分水自然蒸发，不产生外排水。 ⑤地面冲洗用水 本项目炉渣处理车间、制砖车间局部需定期进行地面冲洗。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗用水定额通常为1.0～1.5L/m2•次，本项目取最 1.2L/m2•次，冲洗面积约 2800m2，每2周冲洗1次，则冲洗用水量约80t/a，产生的地面冲洗废水约72t/a，主要污染物为COD、SS，经初沉后用于降尘用水。 综上，本项目总用水量约35358m3/a（117.86m3/d）。 （2）排水 厂区实行雨污分流排水制；初期雨水收集至沉淀池后回用于生产；本项目制砖用水、喷淋雾化设施用水均自然蒸发；炉渣预处理洗筛用水和地面冲洗用水经板框压滤、沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池处理后用作农肥和厂区绿化。 项目排水情况详见表2-8，项目水平衡详见图2-1。 表2-8 项目给排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量 m3/d; 排放系数 %; 排水量 m3/d. 1; 生活用水; 140L/人·d; 19人; 2.66; 0.8; 2.128. 2; 炉渣预处理洗筛用水; /; /; 30; 0; 循环使用，无外排. 3; 制砖搅拌用水; 3.2m3/万块; 7400万块; 78.93; 0; 产品吸收及自然蒸发，无排放. 4; 喷淋雾化设施用水; /; /; 6; 0; 自然蒸发，无排放. 5; 地面冲洗用水; /; /; 0.27; 0.9; 0.24. 6; 合计用水; /; /; 117.86; /; 2.368. 2.66 2.128 0.266 生活用水 用作农肥 78.93 进入产品 制砖用水 新鲜水 6 蒸发 喷淋用水 117.86 1蒸发 5 地面冲洗用水 30.4回用 0.6蒸发 30 沉淀池 炉渣预处理洗筛用水 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） 7、劳动定员和工作制度 本项目工作人员19人，年工作300天；一班制，每天工作时间平均8小时。 8、平面布局 本项目厂区可分为生产区、办公生活区两个区域，综合楼位于厂区的南部，生产车间位于厂区北部。生产车间厂房从北往南依次布设炉渣堆放区、原料车间、生产区、成品存放区，工艺流程合理、功能分区明确。出入通道设置在厂区西北角，面向省道，运输及交通组织便利。整个厂区管理、生产和办公生活布局合理，生产线安排顺畅，互不交叉干扰。主要高噪声源布置于远离厂界的车间内部，减少高噪声源对厂界环境的影响。综上，本项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 （1）炉渣处理工艺流程 图2-1 工艺流程图 工艺流程介绍 ①卸料：炉渣由垃圾焚烧发电厂通过密闭汽车运送至厂内炉渣堆放区，卸料过程将产生卸料粉尘 G1 和噪声 N1。 ②上料：通过铲车将炉渣原料经进料斗由皮带输送机送至齿轮滚筒筛进料口。此过程将产生上料粉尘 G2 和噪声 N2。 ③筛分：料斗流到给料机的炉渣经输送到送入滚筒筛进行筛分。此过程将产生筛分粉尘 G3、噪声 N3 和未燃尽垃圾 S1。 ④一级磁选：筛上大块料通过滚筒的大口端流出到输送带，输送带上设置有电磁挂选除铁器，经电磁挂选除铁器分选出大块铁料。 ⑤一级破碎：经一级磁选后，剩余渣块送入破碎机进行一级破碎，由输送带再次送回滚筒筛进行筛分。此过程将产生破碎粉尘 G4 和噪声 N4。 ⑥二级磁选：筛下小料经永磁滚筒分选磁性物料。 ⑦二级破碎：经过二级磁选后的炉渣，通过输送带进入破碎机，炉渣在破碎 机内进行粉碎，粉碎后的炉渣随冲洗水流出破碎机。此过程为湿法作业，仅产生噪声 N5。 ⑧三级磁选：破碎机出口下方设置上吸式磁选机和湿式磁选机，磁选机对炉 渣中磁性物质进行再次磁选，磁选后的铁渣被传送到滚筒筛，根据筛网孔径大小进行筛分。 ⑨跳汰：经三级磁选后的炉渣及冲洗水混合物流入跳汰机，利用跳汰机的比重原理进行分选。此过程将产生噪声 N6。 ⑩三级破碎：经跳汰后，密度大、体积大的物料沉在筛网上层槽体内，起槽后流入破碎机进行破碎，再进入摇床。此过程将产生噪声 N7。 ⑪摇床：密度大、体积小的物料经跳汰机漏斗引流到摇床，摇床上分悬挂的摇床除铁器将砂料与磁性金属实现自动分离。 ⑫砂水分离：密度小的物料流经跳汰机上层，顺流流入砂水分离器，除去覆盖砂石表面的杂质，起到高效清洗作用。而螺旋漂浮物经过水槽流到漂浮筛笼，漂浮物进入垃圾池，水砂部分则流到沉砂罐，砂水分离器沉淀物料经螺旋推送到风机筛笼进行筛分，3- 12mm 物料输送到涡电流分选机，对各类有色金属碎片进行分选，3mm 以下砂水混合物流经脱水筛进行脱水处理，脱水后的成品砂由输送带输送到成品砂仓。此过程将筛选出未燃尽垃圾 S2。 - 水泥砖工艺流程 图2-1 水泥砖工艺流程图 工艺说明： ①入罐:水泥经水泥罐装车入厂后泵送至水泥罐。 ②搅拌：项目原辅材料(石粉、水泥、水)计量后送至搅拌机内搅拌均匀，项目采用带盖半密闭式搅拌机。其中石粉来源于本项目建筑材料再生骨料、石粉 生产线，用铲车送至搅拌机；水泥经螺旋输送管道送至搅拌机:自来水经水泵送至搅拌机内。 ③制砖:搅拌均匀的原辅材料经皮带输送至制砖机进行制砖，一次90个，制好的砖经制砖机摇抓放置在木板上，堆叠10层(900个)，木板通过进板机自动控制。 ④晾晒:用叉车将堆叠好的砖运至养护场，用塑料薄膜包裹后自行养护、晾干，无需再进行洒水养护，一般晾晒周期为2-3天，晾干后直接外售。 表2-9 营运期主要污染物排放情况 类别; 污染类别; 产生工序; 污染物. 废气; 生产废气; 卸料粉尘，（DA001）筒仓粉尘，给料、破碎、筛分粉尘，（DA002）搅拌粉尘，堆场扬尘; 颗粒物. 废水; 生产废水; 制砖搅拌废水、地面及设备冲洗废水、炉渣预处理洗筛用水、喷淋雾化用水; 颗粒物. 生活污水; 职工生活; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH. 噪声; 机械噪声; 机械设备运行; /. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /. 一般固废; 废气处理; 除尘器收集的粉尘. 未燃尽废料; 返回电厂焚烧. 废塑料薄膜; 综合利用. 不合格水泥砖; 回用于生产. 危险固废; 设备维修维护; 废润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 本项目位于芷江县，根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。本次环评收集了《怀化市城市环境空气质量年报（2023年）》中发布的2023年芷江县空气质量监测数据作为基本污染物环境质量现状及达标区判定依据，具体评价情况如下表3-1所示。 表3-1 2023年芷江县环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （mg/Nm3）; 标准值/（mg/Nm3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 0.008; 0.060; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 0.010; 0.040; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 0.040; 0.070; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.029; 0.035; 82.9; 达标. CO; 日均值的第百分之九十五分位浓度; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 臭氧浓度值为日最大8小时平均百分之九十分位浓度; 0.113; 0.160; 70.6; 达标. 根据上表统计情况，2023年芷江县各大气基本污染物评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。因此项目所在的评价区域为达标区。 （2）环境空气质量现状补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》大气环境：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目排放的特征污染物主要为粉尘。 为了进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，本次评价委托湖南索奥检测技术有限公司对项目所在区域的特征因子进行的监测数据，监测因子为：总悬浮颗粒物，监测时间为2024年8月20日-23日，其监测数据如表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/m³ 采样点位; 检测项目; 检测频次; 检测结果（mg/m3）; 标准限值. 8.20-8.21; 8.21-8.22; 8.22-8.23. 场址下风向; TSP; 日均值; 0.221; 0.185; 0.173; 0.3. 由监测数据得知，总悬浮颗粒物可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据怀化市生态环境局网站公布的《2023年怀化市水环境质量年报》，本次评价收集舞水2个省控常规断面资料，参照《地表水环境质量评价办法》中水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。舞水2个考核断面均符合Ⅱ类水质。 表3-3 2023舞水水质状况评价表 根据表3-3，芷江县地表水舞水2个考核断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类水质，其水环境质量达到了规定类别要求，项目区域水环境为达标区。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 根据现场勘察可知，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量监测与评价。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。本项目为垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，项目不涉及有毒有害和重金属化学品，运营期大气污染源主要为颗粒物，不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物和易在土壤中沉积的重金属等大气污染物。项目各构筑物均采取了硬化防渗措施，不存在地下水污染途径，综合考虑，可不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。 5、生态环境现状 项目周边生态环境保护目标主要为项目周边动植物，不涉及珍稀濒危动植物和古树木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场踏勘同时结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不涉及地下水环境保护目标；本项目不属于产业园区外建设项目新增用地的项目，故不设计生态环境保护目标；本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境敏感点，故不涉及声环境保护目标。 本项目大气环境、地表水环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3 大气环境保护目标 名称; 经度; 纬度; 保护对象; 保护目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. 庆湾村居民点; 109.86079; 27.455718; 居民; 约8户；32人; 二类区; 南; 120-350; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 庆湾村居民点; 109.857493; 27.456072; 居民; 约10户；40人; 二类区; 西; 305-480. 表3-4 本项目地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 规模、功能; 方位与距离; 保护标准. 地表水; 舞水; 农业用水区，中河; 西侧5.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“表2大气污染物特别排放限值”和“表3大气污染物无组织排放限值”。详见表 3-5 所示。 表3-5 《水泥工业大气污染物排放标准准》(GB4915-2013) 废水 污染物; 大气污染物特别排放限值（mg/m3）; 大气污染物无组织排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 10; 0.5. 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥和厂区绿化；生产废水进入产品、地面冲洗废水和喷淋用水部分自然蒸发，部分经沉淀池+沉淀筒仓+清水筒+压滤机处理后回用于生产，无废水外排。 - 噪声 运营期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 噪声污染物排放标准限值 标准值; 标准来源. 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值. 夜间; 50dB（A）. - 固体废物 一般工业废物储存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气 （1）施工扬尘 项目场地平整、基础开挖建设、建筑材料堆放、装卸等过程会产生扬尘， 其主要污染物为 TSP。扬尘以无组织形式排放。根据有关资料，施工扬尘对周 围环境影响较小，但在大风干燥天气下，施工扬尘较重，施工扬尘的影响范围较远。项目在施工过程中应采取如下措施，以降低扬尘对周边大气环境的影响： ①根据《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》，建设施工工地扬尘应做到八个百分百：施工工地现场围挡和外架防护 100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网挡无破损；施工现场出入口及车行道路 100%硬化；施工现场出入口 100%设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面 100% 湿法施工；裸露黄土及易起尘物料 100%覆盖；渣土实施 100%密封运输；建筑垃圾 100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放 100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业； ②施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； ③在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 （2）燃油废气 运输车辆及其他燃油机械施工时会产生机械废气，主要污染物有烟尘、 NOX 、CO 以及碳氢化合物等，为无组织间断式排放，属于低架点源无组织排 放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 建议采取以下环保措施： ①运输车辆减速慢行； ②定期对施工机械进行维护保养。 （3）装修废气 项目在厂房装修过程中使用涂料等，会产生少量的挥发性废气，呈无组织形式排放，主要成分为苯、甲醛等有机混合气体。项目房屋在装修过程中使用环保型涂料，且装修后进行通风处理，经自然稀释扩散后对周围环境影响较小。 综上所述，项目施工期采取以上措施后，施工期废气得到有效控制，对周围环境产生的影响是可以接受的。 2.废水 项目施工废水主要包括施工废水和施工人员生活污水，施工人员不在项目 区食宿，生活污水主要为洗手废水和如厕废水。为避免建设项目施工废水对周围环境产生不良影响，应采取以下措施： ①项目设置临时沉淀池对施工废水和少量施工人员洗手废水进行沉淀处 理，降低废水中 SS 的含量，经过沉淀处理后的废水用于施工场地洒水降尘，不外排； ②合理安排施工时间，尽量避开在雨季进行土方作业； ③项目区不设施工营地，少量施工人员粪便废水经临时旱厕收集后清掏用作农肥，对周围环境影响较小。 3.噪声 项目施工期的噪声来自施工机械和运输车辆，噪声源强一般超过 90dB （A），基本产生于白天，特点为暂时的短期行为，无规律性的，为减小施工噪声对周围环境的影响，拟建项目应采取以下环保措施： ①加强管理，文明施工，合理布置施工作业面和安排施工时间； ②选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平； ③运输车辆也安排在白天进出，减轻对沿途居民的影响。 4. 固体废弃物 项目施工期固体废弃物主要包括土地平整及开挖场的土石方、装修材料废物、废钢铁、砖块、废包装材料等建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。 （1）土石方 项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣，项目工程基地平整，基本可以做到挖填平衡。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要为装修材料废物、废钢铁、砖块、废包装材料 等，项目施工工程量较小，建筑垃圾产生量较小，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按当地政府要求清运至指定地点堆放。 （3）生活垃圾 项目施工人员为项目附近村民，均不在施工场地内食宿，项目施工期较短，生活垃圾集中收集后清运至附近集镇垃圾堆放点。 5.生态环境 项目建设期间，项目区土地平整和基坑开挖会扰动现有地貌，地表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀程度增大，从而增加区域内水土流 失趋势。同时，施工过程中大量散装物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，机械 设备冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施： ①建设过程中产生的弃土方以及施工材料临时堆场须在距离道路较远的平整场地并采取相应的拦挡措施，禁止向其他任何地方倾倒、堆放弃土弃渣； ②施工期间开挖土方用于回填及道路铺设，其实施过程用合理衔接，尽量 避免土方堆放，若需堆放则应注意土方的合理堆放，与周边道路保持一定距离，避免流入周边管网； ③开挖土方避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工 阶段遇到雨季，无法施工时须采取必要的护坡措施，避免发生大面积的水土流失； ④合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，将水土流失降到最低。 综上所述，施工期间将会对环境产生一定的影响，这些影响将会伴随着整 个施工期，但施工期污染防治措施可使该影响降到最小。同时随着施工期结束，施工扬尘、废水、噪声和固废等问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 本项目运营期废气主要为卸料粉尘、筒仓粉尘、给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘。 ①卸料粉尘 原料建筑材料进场卸料时会产生粉尘，建筑材料进厂时主要为大颗粒，不易产尘，仅少量粉状建筑材料，粉尘产生系数按0.001kg/t-原料计，项目炉渣使用量为为20万t/a，则粉尘产生量为0.2t/a，呈无组织排放，卸料时间以每班4小时计，本项目为每天2班制，则每天卸料时间为8小时，则卸料粉尘产生速率为0.084kg/h。本项目车间采取封闭式管理，同时设置喷淋雾化设施，抑尘效率约为40%，则无组织卸料粉尘排放量为0.12t/a；排放速率为0.0504kg/h。 ②筒仓粉尘 本项目水泥通过水泥罐车自带的空压机将水泥输送至水泥罐内，水泥罐车向水泥筒仓卸料时，水泥筒仓顶部会有粉尘产生，本项目筒仓高度为15米，本项目水泥采用30t专用罐车运输，单次卸料时间为20分钟，年卸料时间共计以2222.22小时计算。 根据中国环境科学出版社《逸散性工业粉尘控制技术》，筒仓粉尘产生量按0.12kg/t-原料计，本项目年卸水泥为3000t，则本项目筒仓粉尘产生量为0.36t/a；产生速率为0.162kg/h；产生浓度为54mg/m³；产生的粉尘经筒仓自带的布袋除尘器处理后15米高空排放，风机风量为3000m3/h，该除尘器的除尘效率可以达到99%，则排放量为0.0036t/a；排放速率为0.00162kg/h；排放浓度为0.54mg/m3。 ③给料粉尘 根据业主提供资料，项目炉渣主要为无法燃烧的金属块、玻璃、陶瓷、砖头、石块和砂土等，其中夹杂一小部分粒径较小的砂石料，其在上料过程中会逸散少量粉尘，无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，项目上料产尘系数为 0.02kg/t 物料，炉渣上料量约为 200000t 。因此，上料粉尘产生量为 4t/a 。项目在密闭车间内进行生产，上料方式为铲车喂料，仅上料过程在除进出口为敞开式。因炉渣自身含有一定水分，且在上料系统侧方设置洒水降尘系统，通过厂房阻挡和洒水降尘后，约有90%的粉尘沉降在车间内，则粉尘排放量为0.4t/a。 ④破碎粉尘 破碎粉尘主要来自于破碎过程产生的粉尘。经过人工分拣、筛分、给料工序后的物料有160000t/a进入破碎工序，破碎过程粉尘的产生量按照0.015kg/吨-原料计算，则破碎过程中粉尘的产生量为2.4t/a；本项目车间采取封闭式管理，同时设置喷淋雾化设施，抑尘效率约为40%，则无组织破碎粉尘排放量为1.44t/a。 ⑤筛分粉尘 经过人工分拣、给料、破碎工序、磁选后的物料有140000t/a进入筛分工序，筛分过程粉尘的产生量按0.03kg/吨-原料计算，则粉尘产生量为4.2t/a，本项目车间采取封闭式管理，同时设置喷淋雾化设施，抑尘效率约为40%，则无组织筛分粉尘排放量为2.52t/a。 ⑥搅拌粉尘 本项目水泥砖生产过程中需有搅拌工序，搅拌粉尘来自两个方面，分别为粉状原辅材料投料进入搅拌机过程中和搅拌机运作过程中，项目易产尘原料有石粉和水泥，本项目采用湿式搅拌，其中原料投料进入搅拌机过程粉尘产生量和搅拌过程粉尘产生量合计以0.01kg/t-原料计，统称搅拌粉尘，项目搅拌工序石料、水泥总用量为203000t/a，则项目搅拌粉尘产生量为2.03t/a；本项目在搅拌机上方设一个集气罩，收集效率按90%计，风机风量为3000m3/h，粉尘收集后与给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘一并经布袋除尘器处理，除尘效率按99%计算，处理后由（2#）15m排气排放，每天搅拌时间以一班共计8小时计，有组织粉尘产生量为1.827t/a；有组织粉尘产生浓度为250mg/m3；有组织粉尘产生速率为0.761kg/h；有组织粉尘排放量为0.0036t/a；有组织粉尘排放浓度为3.17mg/m3；有组织粉尘排放速率为0.0076kg/h：无组织粉尘产生量为0.203t/a；本项目车间采取封闭式管理，同时设置喷淋雾化设施，抑尘效率约为40%，则无组织搅拌粉尘排放量为0.1218t/a。 ⑦堆场扬尘 堆存场粉尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式，公式即： Q=4.23×10−4×V4.9×S 其中: Q表示粉尘产生量（kg/d）； S表示面积（m2）； V表示风速（m/s）； 项目堆场占地面积约15000m2，平均风速2.4m/s，则项目堆场风力起尘量为4.63kg/d。雨天堆存场湿润度较高，不存在风力起尘，怀化市年降雨天数按149.5天计算，则项目堆场无组织产生量为0.998t/a；产生速率为0.11kg/h；堆场设置有喷淋雾化设施，抑尘效率约为40%，则无组织搅拌粉尘排放量为0.599t/a；排放速率为0.07kg/h。 （2）废气污染物排放情况汇总 根据源强核算结果，本项目废气污染物产生及排放情况汇总见表4-1；大气污染物有组织排放量汇总详见表4-2；大气污染物无组织排放量汇总详见表4-3；大气污染物年排放量汇总详见表4-4。 表4-1 本项目废气污染物产生及排放情况汇总表 产污环节; 污染种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 去除率（%）; 排放情况; 排放口基本情况; 排放限值mg/m3. 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 卸料; 颗粒物; 0.2; /; 无组织; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 40; 0.12; /; /; /; 0.2. 筒仓; 颗粒物; 0.36; 54; 有组织; 自带布袋除尘器; 99; 0.036; 0.00162; 0.54; 15米高空排放; 10. 给料; 颗粒物; 4; /; 无组织; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 90; 0.4; /; /; /; 0.5. 破碎; 颗粒物; 2.4; /; 无组织; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 40; 1.44; /; /; /; 0.5. 筛分; 颗粒物; 4.2; /; 无组织; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 40; 2.52; /; /; /; 0.5. 搅拌; 颗粒物; 2.03; 250; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 99; 0.0036; 0.0076; 3.17; 15m排气筒，内径0.5m; 10. 搅拌; 颗粒物; 0.203; /; 无组织; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 40; 0.1218; /; /; /; 0.5. 堆场; 颗粒物; 0.998; /; 无组织; 喷淋雾化设施; 40; 0.599; 0.07; /; /; 0.5. 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. 1; （DA001）筒仓粉尘排放口（15m）; 颗粒物; 0.54; 0.00162; 0.0036. 2; （DA002）15m排气筒; 颗粒物; 3.17; 0.0076; 0.0036. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.0072. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 卸料; 颗粒物; 喷淋雾化设施; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）; 1.00.5; 0.12. 2; 给料; 车间采取封闭式管理，同时设置喷淋雾化设施; 0.4. 3; 筛分; 2.52. 4; 搅拌; 0.1218. 5; 堆场; 喷淋雾化设施; 0.599. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 3.7608. 表4-4 大气污染年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.7608. （3）污染防治措施技术可行性分析 本项目运营期废气主要为卸料粉尘、筒仓粉尘、给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘。 本项目筒仓自带有布袋除尘器，筒仓粉尘经布袋除尘器处理后15米高空排放，经源强核算可知，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“表2大气污染物特别排放限值”，对周边环境影响较小。 本项目搅拌工序产生的粉尘采用集气罩收集后通过管道经布袋除尘器处理后由15米排气筒外排，经源强计算可知，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“表2大气污染物特别排放限值”，对周边环境影响较小。 本项目卸料、给料、破碎、筛分、搅拌工序均在封闭式厂房内进行，同时车间设置喷淋雾化设施；堆场设设置喷淋雾化措施；经源强核算可知，本项目卸料工序、给料工序、破碎工序、筛分工序、搅拌工序所产生的无组织粉尘以及堆场扬尘经采取采取措施后排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“表3大气污染物无组织排放限值”，对周边环境影响较小。 污染治理设施与排污许可技术规范可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)中表4水泥工业排污单位无组织排放控制要求表的一般地区要求，本项目筒仓自带有布袋除尘器处理粉尘；项目给料工序、破碎工序、筛分工序、搅拌工序产生的粉尘采用集气罩收集后通过管道一并经布袋除尘器处理后由同一根15米排气筒外排，使用的污染防治措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)中附录B水泥工业废气污染防治可行技术。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、参考《排污单位自行检测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）。 本项目废气监测如下表： 表4-5 废气监测内容一览表 监测项目; 监测因子; 监测频次. 监测点位; 编号; 排放口性质. 筒仓排气口; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 1次/季. 布袋除尘器15米排气筒; DA002; 一般排放口; 颗粒物. 厂界上、下风向; 颗粒物; 1次/季. 2、废水 （1）废水源强分析 项目实行雨污分流制度。由于雨水会对厂区内地面和道路地表进行冲刷，从而产生含 SS 等污染物的地表污水径流，如果项目初期雨水排放至附近的地表水环境，则会对周边地表水体造成一定的影响。因此，项目在厂界四周设置雨水沟，将初期雨水收集处理回用。 本项目营运期用水包括员工生活用水、制砖搅拌用水、喷淋雾化设施用水、地面冲洗用水。 ①生活用水： 项目员工共19人，年生产时间为300天，依据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），用水量以140L/人·d计，则项目用水量为2.66m3/d；798m3/a。 ②炉渣预处理洗筛用水： 本项目破碎、磁选以及筛分均需添加水，此部分水最终进入沉淀池，经三级沉淀后 循环用于炉渣预处理，定期补充损耗量。根据建设单位提供的工艺数据，炉渣预处理生产线洗筛用水量按照30m3/t进行补充，因此炉渣预处理线洗筛总用水量为9000m3/a，蒸发、飞溅、风吹等损耗约为总用水量的2%，则循环水量为8820m3/a。 ③制砖搅拌用水： 本项目制砖搅拌工序需要加水搅拌，本项目年产水泥砖约7400万块，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）机制砖用水定额通用值为3.2m3/万块，则本项目制砖搅拌用水量约23680m3/a（78.93m3/d）；该部分用水均自然蒸发，不产生外排废水。 ④喷淋雾化设施用水 本项目车间内及堆场设置喷淋雾化措施，用水量约6m3/d（1800m3/a）该部分水自然蒸发，不产生外排水。 ⑤地面冲洗用水 本项目炉渣处理车间、制砖车间局部需定期进行地面冲洗。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），车间地面冲洗用水定额通常为1.0～1.5L/m2•次，本项目取最 1.2L/m2•次，冲洗面积约 2800m2，每2周冲洗1次，则冲洗用水量约80t/a，产生的地面冲洗废水约72t/a，主要污染物为COD、SS，经初沉后用于降尘用水。 表4-6 项目外排废水产排情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 排放 去向. 核 算 方 法; 废水产生 量（m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 规模; 是否 为可 行性 技术. 制砖搅拌废水; SS; 类 比 法; 23680; 2000; 0; /; /; 是; 进入产品蒸发. 炉渣预处理洗筛用水; SS; 类 比 法; 9000; 2000; 8820; /; /; 是; 回用. 地面及设备冲 洗废水; SS; 类 比 法; 80; 2000; 72; 沉淀池+沉淀筒仓+清水筒仓; 911m3; 是; 降尘. 喷淋用水; SS; 类 比 法; 1800; 1000; 0; /; /; 是; 蒸发. 生活污水; COD; 系 数 法; 798; 285; 0.154; 化粪池; /; 是; 用作农肥和绿化. NH3-N; 28.3; 0.015. 总氮; 39.4; 0.021. 总磷; 4.1; 0.002. （2）废水排放影响分析 本项目采取雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后用于生产；制砖搅拌废水、喷淋用水自然蒸发，地面及设备冲洗废水和炉渣预处理洗筛用水经压滤、沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后，用作农肥和厂区绿化，均不外排，对周边环境影响较小。 （3）初期雨水不外排可行性分析 项目厂区占地面积18129m2 ，绿化面积约 3000m2 ，根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）5.3.4 条规定：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15～30mm降水深度的乘积计算”，降水深度按 15mm 取值，污染区域按厂区汇水面积 9778m2 ，经计算，初期雨水量为 146.67m3 ，本项目设置初期雨水池不得小于 150m3 。本环评建议企业在厂区设置导流沟，将初期雨水通过导流沟汇集进入厂区初期雨水收集池内，收集的初期雨水中主要污染物为 SS 等，初期雨水经沉淀处理后回用于厂区生产，不外排。收集池定期进行维护清理，定期清理泥砂，池周边应设栏杆等障碍物或沉淀池上方设遮盖物，防止人员掉入水池。 （4）监测要求 本项目制砖搅拌废水、喷淋用水自然蒸发，地面及设备冲洗废水和炉渣预处理洗筛用水经压滤、沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后，用作农肥和厂区绿化，均不外排，因此无需进行监测。 3、噪声 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、磁选机、风机，其噪声值为75～85dB（A）。根据经验值，经基础减震、厂房隔声等措施后，可综合降噪15~25dB（A）。噪声源强见下表。 表4-14 建设项目主要高噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强声; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界压级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 破碎机; 750/500; 85; 基础减振、车间隔声; 10; 20; 1; 1; 57.63; 6:00- 22:00; 25; 32.63; 2. 2; 振动筛; 1850型; 80; 0; 5; 1; 1; 60.26; 25; 35.26; 5. 3; 磁选机; /; 75; -5; 20; 1; 1; 56.60; 25; 31.6; 3. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①点声源的几何发散衰减： a)无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(rr0) (A.5) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg(r/r0) (A.6) 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②障碍物屏蔽引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图A.5所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。 定义为声程差，为菲涅尔数，其中λ为声波波长。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。 屏障衰减Abar在单绕射(即薄屏障)情况，衰减最大取20dB；在双绕射(即厚屏障)情况，衰减最大取25dB。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式(B.1)近似求出： (B. 1) Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式(B.2)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式(B.4)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) (B.4) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式(B.5)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS (B.5) 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg 为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目只在昼间生产，周边50m范围内没有声环境保护目标，结合工程分析可知，采用（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式，预测本次项目各种机械噪声分别采取相应的降噪、隔声、吸声措施后，其对各厂界的噪声影响情况，噪声影响预测结果见下表。 本项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见表4-5。 表4-5 噪声源强治理后贡献值 噪声源; 综合源强; 隔声吸声; 预测源强; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 破碎机; 85; 15; 65; 距离（m）; 25; 40; 25; 45. 贡献值dB(A); 37.04; 32.95; 37.04; 31.93. 振动筛; 80; 65; 距离（m）; 20; 30; 35; 40. 贡献值dB(A); 38.97; 35.45; 34.11; 32.95. 磁选机; 75; 60; 距离（m）; 30; 20; 25; 30. 贡献值dB(A); 35.45; 33.97; 32.04; 30.45. 厂界噪声叠加值dB(A); 40.23; 42.16; 39.65; 36.67. 根据导则要求，新建项目直接以贡献值作为评价量，根据以上预测模式和隔声设施的隔声量计算，本项目各类生产设备在运营期，噪声在厂界四周均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，建设方采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： ①选用低噪声设备，并进行有效地减震隔声处理； ②生产过程中应加强生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。提高机械装配精度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振； ③加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生。 综上所述，本项目对周围声环境影响较小。 监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对本项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-6 项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声达标监测; 项目东、南、西、北厂界外1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 4、固废 本项目固废主要为生活垃圾、炉渣中未燃尽垃圾、除尘器收集的粉尘、废塑料薄膜、不合格水泥砖、废矿物油、废矿物油桶。 ①生活垃圾 该项目有员工19人，生活垃圾按1kg/人·天，生产时间为每年300天。因此生活垃圾约5.7t/a。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理。 ②炉渣中未燃尽垃圾及废金属 根据现有生产统计，项目在炉渣分选过程中，会筛选出为未燃尽物料和废旧金属，本项目每年处理炉渣20万吨，未燃尽物料约占炉渣总量的 1.8%，产生量为3600t/a，属于一般固体废物，代码为 900-999-99。主要为跳汰浮选收集的废金属（铝、不锈钢）、磁选收集的金属（铁等），经收集后外售给物资回收单位，双滚笼筛、摇床机选收集的未能燃尽的布屑、木屑、塑料经收集后，暂存一般固废堆场，定期返回电厂重新焚烧处理。 ③除尘器收集的粉尘 根源强计算可知，本项目除尘器收集的粉尘约为79.67t/a，为一般工业固废，收集后全部作为原料回用于生产。 ④废塑料薄膜 项目水泥砖采用塑料薄膜包裹后自行晾干，该过程中会有废塑料薄膜产生，产生量为6t/a，为一般工业固废，收集后外售给物资回收单位。 ⑤不合格水泥砖 项目生产过程中会有不合格水泥砖产生，主要产生于制砖工序，不合格产品以产品的0.2%计，则不合格产品量为400t/a，作为原料回用于生产。 ⑥循环水处理系统沉渣 项目循环水经板框压滤和沉淀池沉淀会产生一定量的沉渣，产生量约为2t/a，沉渣定期打捞，外售综合利用。 ⑦废矿物油 本项目使用矿物油对设备进行养护及日常维修，废矿物油产生量约0.02t/a；日常保养交予第三方服务公司，产生的废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走。 ⑧废矿物油桶 本项目矿物油0.6吨，每一桶油类约200kg，则年产生废矿物油桶3个，每个桶子约20kg，则年产生废矿物油桶、废柴油桶共0.06t，产生的废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走。 本项目固体废物产生和处理情况汇总见表4-10。 表4-10 固体废物的产生和处理情况 序号; 种类; 来源; 性质; 数量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 5.7ta; 收集后交由环卫部门统一处理. 2; 废金属; 分选; 3600t/a; 收集后外售给物资回收单位. 3; 布屑、木屑、塑料; 分选; 返回电厂重新焚烧. 4; 除尘器收集的粉尘; 除尘器; 79.67t/a; 回用于生产. 5; 废塑料薄膜; 自然晾干工序; 6t/a; 收集后外售给物资回收单位. 6; 不合格水泥砖; 制砖工序; 400t/a; 回用于生产. 7; 循环水处理系统沉渣; 沉淀; 2t/a; 回用于生产. 8; 废矿物油; 设备养护及日常维修; 危险废物; 0.02t/a; 日常保养交予第三方服务公司，产生的废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走. 9; 废矿物油桶; 矿物油; 0.06t/a. 表4-11 危险废物类别及危废代码一览表 种类; 来源; 危废类别; 危废代码. 废矿物油; 设备养护及日常维修; HW08; 900-249-08. 废矿物油桶; 矿物油; HW08; 900-249-08. 5、地下水、土壤 本项目回收建筑物资进行再加工利用，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，参照“U城镇基础设施及房地产-155废旧资源（含生物质）加工、再生利用-其他”且环境影响评价类别为报告表，因此本项目地下水环境影响评价类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目生产内容为附录A中“环境和公共设施管理业-一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧的方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”属于Ⅲ类项目，本项目占地规模属于小型，本项目位于园区内，敏感程度为不敏感，故可不开展土壤评价工作。 （1）污染源、污染类型及污染途径 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的是矿物油，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。本项目矿物油基本不在厂内存储，需要时再购买，最大购买量为40kg，且使用专用铁桶包装，发生泄漏的可能性较小。 （2）分区防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。 本评价要求危险废物暂存间采用重点防渗处理。生产车间采用一般防渗处理。 ①重点污染防治区 本项目重点防渗区为油类仓库。 对于重点污染防治区，油类仓库设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 ②一般污染防治区 本项目一般污染防治区为生产车间。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计。一般污染区防渗要求：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 ③非污染防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括办公区。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 本项目对可能造成地下水、土壤污染影响的区域进行分类识别、分区防渗，见下表。 表4-9 项目防渗分区识别表 序号; 装置（单元、设施）名称; 防渗区域及部位; 识别结果; 防渗措施. 1; 油类仓库; 地面、裙角; 重点污染防治区; 设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目工材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 2; 原料仓库; 地面; 一般污染防治区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s（或参照 GB16889 执行）. 3; 办公区; 地面; 非污染防治区; 一般地面硬化. 6、环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B所列出的物质，本项目涉及突发环境事件风险物质主要为TPGDA、TMPTA、PMA等。 表4-12 项目突发环境事件风险物质Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值qn/Qn. 矿物油; 0.2; 2500; 0.00008. Q值∑; 0.00008. 由上表可知，本项目风险物质最大储存量均低于临界量，总Q值=0.00008<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。 （2）风险识别 ①物质风险 本项目风险主要来源于矿物油、废矿物油，风险单元为油类仓库。 本项目物质风险类型为：矿物油发生泄露的环境风险事件，和火灾爆炸事件。 ②事故风险 A：矿物油暂存过程中发生泄漏，受到雨水冲刷，造成二次污染；以及转移过程中遗失于环境中造成水体或土壤污染。 B：液态风险物质包装破裂，发生泄漏和火灾爆炸事故，造成水体水质污染。 C：项目使用的原辅材料在生产过程、储存过程中存在火灾、泄漏等事故危险。一旦碰到明火、震动、雷击作用时发生火灾，一旦发生火灾事故，燃烧产生的烟雾会对环境造成不良影响。灭火消防时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。同时泄漏挥发气体也将影响环境及人体健康。 （3）风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 ①储存、管理安全防范措施 A：油类仓库设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 B：暂存配备吸附棉、沙土、备用空桶等，发生泄漏时，立即将收集的物料转移至备用空桶中，无法收集的油污使用沙土、吸附棉吸附处理泄漏物料，不得用水冲洗。 ②环境应急预案 根据国家环保总局环发【2005】152号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。为此环评建议建设单位应根据储存的危险化学品及危险废物编制应急预案，定期进行演练，提高相关人员的应急能力。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 芷江县炉渣资源化综合再利用项目. 建设单位; 深耀环境科技（怀化）有限公司. 建设地点; 芷江侗族自治县水宽乡庆湾村瓦盖桥组. 地理坐标; E：109.861591; N：27.458646. 主要危险物质及分布; 油类仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 矿物油泄露后，可通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水，污染区域地表水、地下水和土壤环境，如因泄露引起火灾，灭火产生的消防废水会污染区域地表水和土壤环境。. 风险防范措施要求; 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 A：油类仓库设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 B：暂存配备吸附棉、沙土、备用空桶等，发生泄漏时，立即将收集的物料转移至备用空桶中，无法收集的油污使用沙土、吸附棉吸附处理泄漏物料，不得用水冲洗。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内。. 7、项目竣工环境保护验收内容 建设项目环境保护竣工验收一览表见表4-14。 表4-14 建设项目环境保护竣工验收一览表 污染类型; 排放源; 验收项目; 防治措施; 执行标准; 监测 位置. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 经过化粪池处理后，用作农肥，不外排; /; /. 生产废水; SS; 压滤、沉淀循环使用; /; /. 废气; 卸料粉尘; 颗粒物; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值; 厂界上风向、下风向. （DA001）筒仓粉尘; 颗粒物; 自带布袋除尘器处理后15米高空排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值; 排气筒出口. 给料粉尘; 颗粒物; 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值; 厂界上风向、下风向. 破碎粉尘; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值; 厂界上风向、下风向. 筛分粉尘; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限; 厂界上风向、下风向. （DA002）搅拌粉尘; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值; 排气筒出口. 堆场扬尘; 颗粒物; 喷淋雾化设施; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限; 厂界上风向、下风向. 噪声; 生产 设备; dB(A); 隔声、减震; 符合《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 厂界 四周. 固废; 一般固废; 废金属; 外售; /; /. 布屑、木屑、塑料; 返回发电厂焚烧; /; /. 除尘器收集的粉尘; 回用; /; /. 废塑料薄膜; 外售; /; /. 不合格水泥砖; 回用; /; /. 循环水处理系统沉渣; 回用; /; /. 职工 生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门统一处理; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）; /. 危险废物; 废润滑油、废油桶; 废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; /. 8、环境保护投资估算 本项目总投资4800万元，其中环保投资90.5万元，约占总投资1.88%。具体明细见下表。 表4-15 项目环保投资估算一览表 治理对象; 污染物; 环保措施; 环保投资（万元）. 噪声; 设备机械; 噪声; 减振基座、橡皮垫、隔声屏障等; 2. 废水; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 经化粪池处理后，用于周边农田灌溉，不外排; 3. 雨水; SS; 厂区内实行雨污分流，设置初期雨水收集池; 5. 生产废水; SS; 板框压滤机、沉淀筒仓、沉淀池; 30. 废气; 有组织废气; 筒仓粉尘、搅拌粉尘; 集气罩+布袋除尘器+2个15m排气筒; 40. 无组织废气; 粉尘; 喷淋设施; 5. 固废; 员工生活区; 生活垃圾; 垃圾桶、交由环卫部门处理; 0.5. 一般固废; /; 设置一般固废暂存间; 3. 危险废物; 废润滑油; 废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走; 2. 合计; 90.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸料粉尘 | 颗粒物 | 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | （DA001）筒仓粉尘 | 颗粒物 | 自带布袋除尘器处理后15米高空排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值 |
|  | 给料粉尘 | 颗粒物 | 车间采取封闭式管理+喷淋雾化设施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 筛分粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | （DA002）搅拌粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值 |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 喷淋雾化设施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | / |
|  | 炉渣预处理洗筛用水 | SS | 压滤、沉淀后回用 |  |
|  | 制砖搅拌废水 | SS | 进入产品 | / |
|  | 地面及设备冲 洗废水 | SS | 沉淀后回用 | / |
|  | 喷淋用水 | SS | 蒸发 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 厂界噪声 | 厂房隔声、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 本项目营运期产生生活垃圾由环卫部门清运处理；未燃尽废料、废塑料薄膜经收集后外售给物资回收单位；循环水系统沉渣、除尘器收集的粉尘、不合格水泥砖收集后全部作为原料回用于生产；废矿物油与油桶由第三方公司当场清运带走。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区各区域进行硬化和必要的防渗处理，采取防止和减少污染物跑、冒、滴、漏的措施，防渗设计应依据污染防治区采取相应的防渗方案。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目无土建施工期，基本不会造成区域内生态环境的破坏，对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 A：油类仓库设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 B：暂存配备吸附棉、沙土、备用空桶等，发生泄漏时，立即将收集的物料转移至备用空桶中，无法收集的油污使用沙土、吸附棉吸附处理泄漏物料，不得用水冲洗。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），定期委托有资质单位对污染源排放进行检测，确保污染物达标排放； 项目建设必须严格执行环境保护的制度，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，采取的环保措施基本可行，环境风险水平可接受；按照我国环保法的规定，凡从事建设项目，其防治污染的环保处理措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设方应严格执行“三同时”的规定，同时全面落实本报告提出的各项环境保护措施，并采取严格的环保治理和管理手段，确保环境影响可得到最大程度的减缓。因此，从环保角度看，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.7608 | / | 3.7608 | +3.7608 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.154 | / | 0.154 | +0.154 |
|  | BOD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.7 | / | 5.7 | +5.7 |
|  | 废金属 | / | / | / | 3600 | / | 3600 | +3600 |
|  | 布屑、木屑、塑料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 79.67 | / | 79.67 | +79.67 |
|  | 废塑料薄膜 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  | 不合格水泥砖 | / | / | / | 400 | / | 400 | +400 |
|  | 循环水系统沉渣 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废矿物油桶 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；废气污染物排放量单位：t/a；废水污染物排放量单位：t/a。固体废物污染物排放量单位：t/a。